| NOM : |  | Classe | Note | TECHNOLOGIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prénom : |  | 4e | /10 | INTRODUCTION DOMOTIQUE |

Le détecteur de fumée

Répondre aux questions suivantes :

Qu'est ce que c'est ?

Tout en manipulant l'objet, en regardant les inscriptions sur les différentes faces, essayons de définir la fonction de cet appareil. Tu peux mettre des commentaires sur et autour des photos ci-dessous. Note les instructions et conseils « graver » sur le corps de l'objet.

Pile électrique d'alimentation

Après avoir vu la vidéo, de quel objet technique s'agit-il ? Comment se comporte-t-il dans la vidéo ?

Fonctionnement

A partir de la notice d'utilisation et des recommandations générales du fabricant, donne à l'aide d'un graphique (grafcet, ou autres) la méthode de mise en place et d'entretien de ce produit, et avec un second graphique, son fonctionnement.

GRAFCET DE FONCTIONNEMENT

0

1

En attente - Pas de son

Fumée détectée

ALARMER

GRAFCET DE TEST ALARME

0

1

En attente

Appui sur bouton de test

ALARMER

Bouton de test relâché

GRAFCET DE TEST NIVEAU DE PILE

0

1

En attente

Niveau de pile faible

ALARMER

Niveau de pile correct

Fonctionnement

A partir de la notice d'utilisation et des recommandations générales du fabricant, donne à l'aide d'un graphique (grafcet, ou autres) la méthode de mise en place et d'entretien de ce produit, et avec un second graphique, son fonctionnement.

GRAFCET DE FONCTIONNEMENT

FIN

DEBUT

OUI

FUMEE ?

NON

ALARMER

GRAFCET DE TEST ALARME - GRAFCET DE TEST NIVEAU PILE

DEBUT

FAIBLE

BON

ALARMER

Niveau pile ?

FIN

DEBUT

OUI

NON

FIN

Le schéma fonctionnel

Ce type de schéma permet de donner les fonctions que doit réaliser l'objet. Il est tiré du cahier des charges fonctionnel.

Signal d’entrée =

FUMEE				DETECTER

ET 				             Signal de sortie =

ALARMER

Détecteur Alarme Autonome de Fumée  (DAAF)

Nous allons maintenant :

  - compléter la colonne solutions techniques du schéma fonctionnel en associant les composants à leurs fonctions techniques,

ALIMENTATION ELECTRIQUE

DETECTION DE LA FUMEE

COMMANDE ET GENERATION DU SON

EMISSION DU SON

FONCTIONS TECHNIQUES

SOLUTIONS

TECHNIQUES

FONCTION D'USAGE

DETECTEUR

ALARME

AUTONOME

DE FUMEE

OPTIQUE

CARTE

-NIQUE